## الملحق (ب)3: سعة الطائرة

سعات الحمولة وسرعات الانطلاق المدرجة في الجدول هي متوسطات لهذا النوع من الطائرات. وستختلف السعات الفعلية وفقًا للارتفاع ودرجة حرارة الهواء المحيط والوقود الفعلي على متن الطائرة.

| نوع الطائرة | سرعة الانطلاق (عقدة) | أقصى وزن للحمولة الأطنان المترية (2,200 رطل) | حجم عنبر الشحن الطول x العرض x الارتفاع (سم) | حجم الباب العرض x الارتفاع (سم) | حجم الحمولة الصالحة للاستخدام م 3 | عدد منصات التحميل 224 × 318 (سم) | الطول المطلوب للمدرج (م) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN-12 | 361 | 15 | 1300 × 350 × 250 | 310 × 240 | 100 | 6 | 1,230 |
| AN-22 | 302 | 60 | 3300 × 440 × 440 | 300 × 390 | 630 | 20 | 1,300 |
| AN-26 | 243 | 5.5 | 1060 × 230 × 170 | 200 × 160 | 50 | 3 | 1,160 |
| AN-32 | 243 | 6.7 | 1000 × 250 × 110 | 240 × 120 | 30 | 3 | 800 |
| AN-72/ 74 | 295-325 | 10 | 1000 × 210 × 220 | 240 × 150 | 45 | 3 | 1,200ـ1,800 |
| AN-124 | 450 | 120 | 3300 × 640 × 440 | 600 × 740 | 850 | 29 | 3,000 |
| A300F4-100 | 450 | 40 | 3300 × 450 × 250 | 360 × 260 | 320 | 20 | 2,500 |
| A300F4-200 | 502 | 42 | 3300 × 450 × 250 | 360 × 260 | 320 | 20 | 2,500 |
| A310-200F | 458 | 38 | 2600 × 450 × 250 | 360 × 260 | 260 | 16 | 2,042 |
| A310-300F | 458 | 39 | 2600 × 450 × 250 | 360 × 260 | 260 | 16 | 2,042 |
| B727-100F | 460 | 16 | 2000 × 350 × 210 | 340 × 220 | 112 | 9 | 2,134 |
| B737 200F | 522 | 12 | 1800 × 330 × 190 | 350 × 210 | 90 | 7 | 2,134 |
| B737 300F | 429 | 16 | 1800 × 330 × 210 | 350 × 230 | 90 | 8 | 2,134 |
| B747 100F | 490 | 99 | 5100 × 500 × 300 | 340 × 310 | 525 | 37 | 2,743 |
| B747 200F | 490 | 109 | 5100 × 500 × 300 | 340 × 310 | 525 | 37 | 3,261 |
| B747 400F | 490 | 113 | 5100 × 500 × 300 | 340 × 310 | 535 | 37 | 3,250 |
| B757 200F | 460 | 39 | 3400 × 330 × 210 | 340 × 220 | 190 | 15 | 1,768 |
| B767 300F | 460 | 55 | 3900 × 330 × 240 | 340 × 260 | 300 | 17 | 1,981 |
| DC-10 10F | 490 | 56 | 4100 × 450 × 250 | 350 × 260 | 380 | 23 | 2,438 |
| DC-10 30F | 498 | 70 | 4100 × 450 × 250 | 350 × 260 | 380 | 23 | 2,438 |
| IL-76 | 430 | 40 | 2500 × 330 × 340 | 330 × 550 | 180 | 11 | 853 |
| L-100 | 275 | 22 | 1780 × 310 × 260 | 300 × 280 | 120 | 6 | 903 |
| L-100-20 | 275 | 20 | 1780 × 310 × 260 | 300 × 280 | 120 | 6 | 1,573 |
| C130 / L-100-30 | 300 | 23 | 1780 × 310 × 260 | 300 × 280 | 120 | 6 | 1,890 |
| MD-11F | 473 | 90 | 3800 × 500 × 250 | 350 × 260 | 365 | 26 | 3,100 |